Packet Tracer – Bir LAN’a Yönlendirici Bağlama

# Adresleme Tablosu

| Cihaz | Arayüz | IP Adresi | Alt Ağ Maskesi | Varsayılan Ağ Geçidi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R1 | G0/1 | 192.168.11.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R1 | S0/0/0 (DCE) | 209.165.200.225 | 255.255.255.252 | N/A |
| R2 | G0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R2 | G0/1 | 10.1.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R2 | S0/0/0 | 209.165.200.226 | 255.255.255.252 | N/A |
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.11.10 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |
| PC3 | NIC | 10.1.1.10 | 255.255.255.0 | 10.1.1.1 |
| PC4 | NIC | 10.1.2.10 | 255.255.255.0 | 10.1.2.1 |

# Hedefler

Bölüm 1: Yönlendirici Bilgilerini Görüntüleme

Bölüm 2: Yönlendirici Arayüzlerini Yapınladırma

Bölüm 3: Yapılandırmayı Doğrulama

# Arkaplan

Bu aktivitede, yönlendiricinin mevcut durumunu görüntülemek için bazı show komutlarını kullanacaksınız. Daha sonra yönlendirici ethernet arayüzlerini yapılandırmak için Adresleme Tablosundan yararlanacaksınız. Son olarak, yapılandırmanızı doğrulamak ve test etmek için komutlar kullancaksınız.

Not: Bu aktivitedeki yönlendiriciler kısmen yaplandırılmıştır. Bazı yapılandırmalar bu kursu kapsamamaktadır ama yine de doğrulama komutlarını kullanırken size yardımcı olması için sunulmuştur.

## Yönlendirici Bilgilerini Görüntüleme

### R1’deki arayüz bilgilerini görüntüleyin.

Not: Bir cihaza tıklayın ve komut arayüzüne ulaşmak için CLI sekmesini kullanın. Konsol parolası için cisco ayrıcalıklı EXEC mod için class kelimelerini kullanın.

#### Questions:

    - Hangi komut bir yönlendiricide bütün arayüz yapılandırmalarını ve bilgileri görüntüler?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   show running-config

    - Hangi komut sadece Serial 0/0/0 arayüzüyle ilgili bilgileri görüntüler?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   show interface serial 0/0/0

    - R1’e Serial 0/0/0 arayüzünün bilgilerini görüntülemek için gerekli komutu girin ve aşağıdaki soruları cevaplayın:

      - R1’de yapılandırılan IP adresi nedir?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   209.165.200.225

      - Serial 0/0/0 arayüzünün bant genişliği nedir?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   1544 Kbit/sn

    - GigabitEthernet 0/0 arayüzünün bilgilerini görüntülemek için gerekli komutu girin ve aşağıdaki soruları cevaplayın:

      - R1’de yapılandırılan IP adresi nedir?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   192.168.10.1

      - GigabitEthernet 0/0 arayüzünün MAC adresi nedir?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   000d.bd6c.7d01

      - GigabitEthernet 0/0 arayüzünün bant genişliği (bandwidth, BW) nedir?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   1000000 Kbit/sn

### R1’deki arayüzlerin özet listesini görüntüleyin.

#### Questions:

    - Hangi komut mevcut arayüzlerin kısa bir özetini, durumunu ve atanan IP adreslerinin bilgisini görüntüler?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   show ip interface brief

    - Her bir yönlendirici için komutu girin ve aşağıdaki soruları cevaplayın:

      - R1 ve R2’de kaç seri arayüz bulunmaktadır?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   1

      - R1 ve R2’de kaç Ethernet arayüzü bulunmaktadır?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   2

      - R1’deki tüm Ethernet arayüzleri aynı mıdır? Değilse fark(lar)ı açıklayın.

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   aynıdır.

### R1’deki yönlendirme tablosunu görüntüleyin.

#### Questions:

    - Hangi komut yönlendirme tablosu içeriğini görüntüler/listeler?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   show ip route

    - R1’e komutu girin ve aşağıdaki soruları cevaplayın:

      - Kaç adet direkt bağlı yönlendirme(rota) vardır? (C kodundan faydalanın)

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   3

      - Bu direkt bağlı yönlendirme(rota) hangisidir?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   192.168.10.0/24

192.168.11.0/24

209.165.200.224/30

      - Yönlendiriciler, yönlendirme tablosunda bulunmayan bir ağa gönderilen paketi nasıl işler?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   paket imha edilir.

## Yönlendirici Arayüzlerini Yapılandırma

### R1’de GigabitEthernet 0/0 arayüzünü yapılandırın.

    - R1’de GigabitEthernet 0/0 arayüzünü adreslemek ve etkinleştirmek için aşağıdaki komutları girin:

Open a configuration window

R1(config)# interface gigabitethernet 0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

    - Ağa açıklama eklemek için tanımlamalardan(description) yararlanmak iyi bir uygulamadır. Yönlendiricinin arayüzünün hangi cihaza bağlı olduğunu tanımlamak için yapılandırın.

R1(config-if)# description LAN connection to S1

    - Artık R1 yönlendiricisi PC1’e ping atabilmelidir.

R1(config-if)# end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1# ping 192.168.10.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.10, timeout is 2 seconds:

.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/2/8 ms

### R1 ve R2’deki diğer Gigabit Ethernet arayüzlerini yapılandırın.

    - Adresleme Tablosundaki bilgilerden yararlanarak R1 ve R2 arayüz yapılandırmalarını tamamlayın. Her bir arayüz için aşağıdaki adımları uygulayın:

      - IP adresini girin ve arayüzü etkinleştirin.

      - Arayüzler için uygun bir tanımlama(açıklama) bilgisi ekleyin.

    - Arayüz yapılandırmanızın çalışıp çalışmadığını doğrulayın.

### Yapılandırmaları NVRAM’e yedekleyin.

#### Question:

Her iki yönlendiricide de yapılandırma dosyalarını NVRAM’e kaydedin. Bu işlem için hangi komutu kullanırız?

Type your answers here.

Cevap:   copy running-config startup-config

Close a configuration window

## Yapılandırmayı Doğrulama

### Doğrulama komutlarını kullanarak arayüz yapılandırmanızı kontrol edin.

    - R1 ve R2’de yapılandırdığınız IP adreslerini ve arayüzlerin etkin olduğunu hızlı şekilde bir kontrol etmek için her iki yönlendiricide de show ip interface brief komutunu kullanın.

#### Questions:

R1 ve R2’de IP adresi yapılandırılan ve durumu “up” ve “up” olan kaç arayüz bulunmaktadır?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   R1  3  ----  R2  3

Arayüz yapılandırmasının hangi bölümü komut çıktısında görüntülenmez?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   açıklama bilgisi

Yapılandırmanın bu bölümünü doğrulamak için hangi komutlar kullanılabilir?

evabınızı buraya yazın.

Cevap:   show running-config

    - Her iki yönlendiricide de mevcut yönlendirme tablosunu görüntülemek için show ip route komutunu girin ve aşağıdaki soruları cevaplayın:

#### Questions:

      - Her bir yönlendiricide de kaç adet direkt bağlı yönlendirme(rota) görüyorsunuz? (C kodundan faydalanın)

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   3

      - Her bir yönlendiricide de kaç adet OSPF yönlendirmesi görüyorsunuz? (O kodundan faydalanın)

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   2

      - Yönlendirici ağdaki bütün yönlendirmeleri biliyorsa direkt bağlı yönlendirmelerin ve dinamik olarak öğrenilinen yönlendirmelerin(OSPF) sayısı, toplam LAN ve WAN sayısına eşit olmalıdır. Buna göre bu topolojide kaç adet LAN ve WAN bulunmaktadır?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   4 LAN ve 1 WAN vardır.

      - Bu sayı, yönlendirme tablosunda gösterilen C ve O yönlendirmeleriyle eşleşiyor mu?

Cevabınızı buraya yazın.

Cevap:   evet

Not: Eğer cevabınız hayır ise yapılandırmada gözden kaçan bir şeyler olabilir. Bölüm 2’deki adımları tekrar gözden geçirin.

### Ağın uçtan uça bağlantısını test edin.

Artık ağdaki herhangi bir PC’den istediğiniz bir PC’ye ping atabilmelisiniz. Ayrıca yönlendiriciler üzerindeki etkin arayüzlere de ping atabilirsiniz. Örnek olarak, aşağıdaki testlerin başarılı olması gerekir:

PC1’in komut satırından PC4’e ping atın.

R2’nin komut satırından PC2’ye ping atın.

Not: Kolaylık açısından bu aktivitede anahtarlar(switchler) yapılandırılmamıştır. Şu an için onlara ping atamazsınız.

End of document